耳鼻喉科等离子手术系统技术参数（供参考）

★整体要求：

1、等离子体手术系统产品分类类别为：6825，其他类别产品不接受投标。符合国家行业标准。

2、产品注册证要求为有效期范围内，有效期外产品不接受投标。（以注册证、国家食品药品监督管理局网站核实）

一、设备用途：耳鼻喉各种息肉、增生、肥大、出血、炎症、糜烂等的治疗。如：通过鼻甲减容，咽腭部打孔，舌根打孔，扁桃体、悬雍垂的打孔或者切割来治疗阻塞性睡眠呼吸暂停综合症（鼾症），以及鼻出血、鼻息肉、过敏性鼻炎、声带小结等方面的治疗。

二、 性能参数：

1. 电  源  交流220V ，50Hz

2.工作频率：最大浮动范围控制在10KHZ内

3. 输出功率：等离子汽化切割：多档可调

等离子汽化凝血： 多档可调

等离子汽化打孔： 多档可调

等离子消融凝血： 多档可调

4.阻抗显示：	界面阻抗显示为0-999，阻抗侦测和自动能量检测技术。具有热损毁深度监控系统，对治疗深度进行实时检测反馈、达到预期（设置）的消融深度和治疗范围自动提示操作者。

5.工作计时：界面显示0-99s循环计时

6.整机功耗	≦ 700W

7.输出功率    ≦ 350W

8.界面显示及指示：按键式操作界面，采用LED数码显示，面板密封防水设计

8.1阻抗（IMPEDANCE）、功率（POWER）、时间（TIME）显示；

8.2切割消融（ABLATION）、止血凝固（PLACOAG）工作模式指示；

8.3刀头（ELECTRODE）、脚踏（FOOT SWITCH）、刀头寿命和等离子浓度（PLA DENSITY)连接、识别指示；

9.能实现双极或多极切割、低温消融、切割、止血、凝固，微创安全可靠。

10.多种工作模式，如切割、止血、凝固等单一或混合模式

11.多刀头可选：根据不同的部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头。

12.一个治疗刀头能同时实现消融、凝固、止血、切割功能，在一个手柄、同一个输出接口输出，避免了手术操作过程中频繁更换治疗刀头的麻烦。

13.具备多极吸引切割功能及配置，适合开展扁桃体、腺样体、乳头状瘤、息肉、CAUP、UPPP等。

14.配备能安全有效治疗隐蔽及深部病变组织的功能及配置，如治疗喉深部及舌根等部位。

15.治疗主机声音大小可调节，能区分不同的工作声音，避免踏错脚踏。

16.阻抗侦测和自动能量检测技术，具有热损毁深度监控系统。

17.治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态。

18.能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小。

19.主机能自动侦测并提示刀头前端等离子强度状态。

20.能通过脚踏开关启动、切换工作模式。

三、系统配置：

1、系统主机     （ 声光数字显示及控制系统）

2、脚踏控制器

3、等离子手柄连线

4、电源电缆

5、流量控制器