附件2：医院墙面及地面装饰面层维修项目招标要求

| 序号 | 项目 | 位置 | 面积/平方米 | 维修需求 | 单价/元 | 合计/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁纸维修 | 全院 | 3241 | 1、铲除现有破损、起泡、污染严重的旧壁纸。墙面基层检查、必要修补与打磨处理。 2、涂刷专用环保墙面基膜。测量、裁剪并粘贴符合医疗标准的专用环保壁纸。 3、精细处理接缝、边角，确保整体效果平整美观。 4、材料必须选用抗菌防霉、环保无毒（符合国家相关标准）、阻燃（B1级及以上）、耐擦洗、易清洁的医院专用壁纸及配套胶粘剂。壁纸品牌：玉兰、欧雅、特普丽、柔然等。 5、验收标准：维修完成后，对更换壁纸进行清洁，确保壁纸表面干净、整洁。 |  |  | 据实结算 |
| 2 | 地胶维修 | 全院 | 834 | 1、拆除损坏地胶，为确保美观、整齐，划定铲除破损和起鼓的地胶位置。 2、地胶采用3mm厚复合地胶，2mm厚硬质透芯地胶，防火等级B1级，色调符合医院现装修风格。地胶品牌：得嘉、洁福乐、保丽等。 3、地面处理：地胶维修工作依次进行现场防护，自流平水泥找平层修补。 4、铺设新地胶：在新地胶铺设前，涂刮地胶专用胶后再铺新地胶，铺设完成后进行清缝和焊缝。 5、验收标准：维修完成后，对更换地胶进行清洁和打蜡，确保地胶表面干净、整洁。 |  |  | 据实结算 |
| 说明 | 厂家要根据现场实际情况提前进场做好测量统计汇总工作，确定维修区域后制定维修方案报后勤及科室同意后再开始组织正式施工。施工时分区域逐步推进维修，维修前与科室充分沟通协调，做好患者告知与临时安置预案，确保科室诊疗工作的正常开展，厂家提供的材料必须符合行业及国家标准。 |  |  |  |  |  |  |